Уважаемые клиенты!

Для обеспечения высокого качества печати, пожалуйста, соблюдайте следующие технические требования при подготовке макетов и материалов.

Общие требования для всех макетов:


1. Размер.
Размер макета должен точно соответствовать конечному размеру готового изделия в мм.

В случае печати бумажной полиграфии обязательно учитывайте обрезные поля: добавьте по 2-3 мм с каждой стороны макета для обрезки. При широкоформатной печати (печать по плёнке, пластику, банеру и т.д.) сделайте запрос и уточните, добавлять поля или не обязательно.

Все важные элементы (текст, логотипы) должны находиться не ближе 3 мм от края ГОТОВОГО изделия после обрезки полей, если они были.

Для двусторонней печати лицевая и оборотная стороны документов должны находиться в одном файле на последовательных страницах и иметь один размер.

Формат файла.

Предоставляйте макеты в формате PDF, CDR (желательна версия не выше 17), EPS, TIFF или PSD.
Файлы в формате TIF, PDF, PSD должны быть со слитыми слоями.

Цветовая модель. 

Используйте цветовую модель CMYK. Модель RGB возможна, но не желательна. При её использовании необходимо заранее поставить в известность. Если необходимо использование цветов Pantone, также предупредите заранее.

Для растровых изображений (фото) разрешение должно быть не менее 300 dpi.

Если используется макет в формате JPG, он должен быть с разрешением 300 dpi, CMYK, заказанного размера.

Шрифты.

Все шрифты должны быть преобразованы в кривые или включены в файл.

Рекомендуем использовать шрифты, которые хорошо читаются в малом размере.

Элементы дизайна.
Избегайте использования слишком мелких деталей, которые могут потеряться при печати.

При широкоформатной печати сопоставляйте размеры используемых растровых изображений в макете с размером готового изделия.

С осторожностью относитесь к изображениям, сгенерированным ИИ. Как правило, они имеют небольшой размер и разрешение и подходят не для всех видов печати.

Перед отправкой макета в типографию ещё раз проверьте его на наличие ошибок, опечаток и соответствие всем требованиям. Желательно сделать пробную распечатку на принтере на обычной бумаге.

Если вы используете изображения, убедитесь, что они имеют необходимые права на пользование и соответствуют требованиям по разрешению.

Если у вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке макета, не стесняйтесь обращаться к нам. Наши дизайнеры с удовольствием помогут вам в создании качественной полиграфии.

